JJF 1033—2023

   附录A

计量标准考核(复查)申请书格式

计量标准考核(复查)申请书

[    ]    量标      证字第      号

计量标准名称                                                   

计量标准代码                                                   
建标单位名称                                                   
组织机构代码                                                   
单 位 地 址                                                  
邮 政 编 码                                                  
计量标准负责人及电话                                           

计量标准管理部门联系人及电话                                   
年             月            日
说      明
1申请新建计量标准考核，建标单位应当向主持考核的人民政府计量行政部门递交以下申请资料：

1）计量标准考核（复查）申请书和计量标准技术报告；

2）计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各1份。

注：可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料包括：开展检定或校准工作的原始记录及相应的模拟检定或校准证书复印件2套，计量标准负责人、检定或校准人员能力证件复印件1套，以及计量比对报告（如果适用）复印件1套等。
2 申请计量标准复查考核，建标单位应当在计量标准考核证书有效期届满前六个月向主持考核的人民政府计量行政部门提出申请，并递交以下申请资料：

1）计量标准考核（复查）申请书和计量标准技术报告；

2）计量标准考核证书有效期内计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各1份；

3）计量标准封存、注销、更换等相关申请材料（如果适用）复印件1份。

注：可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料包括：持有计量标准考核证书自我声明或者计量标准考核证书复印件1套，计量标准考核证书有效期内计量标准器及配套的主要计量设备连续的检定或校准证书、检定或校准结果的重复性试验记录、计量标准的稳定性考核记录复印件各1套，计量标准负责人、检定或校准人员能力证件复印件1套，近期开展检定或校准工作的原始记录及相应检定或校准证书复印件2套，以及计量比对报告（如果适用）复印件1套等。

计量标准考核（复查）申请书采用计算机打印，并使用A4纸。

中国计量科学研究院、中国测试技术研究院提交的计量标准考核（复查）申请书无需填写建标单位主管部门意见一栏。
主持考核的人民政府计量行政部门意见仅适用于下级人民政府计量行政部门受理的计量标准器具核准行政许可申请，不具备考核条件的，向上级人民政府计量行政部门申请组织考核时填写。
注：新建计量标准申请考核时不必填写“计量标准考核证书号”。

	计量标准

名    称
	
	计量标准

考核证书号
	

	保存地点
	
	计量标准

原值（万元）
	

	计量标准

类    别
	□社会公用
	□部门最高
	□企事业最高

	测量范围
	

	不确定度或

准确度等级或

最大允许误差
	

	计

量标准器


	名   称
	型  号
	测量范围
	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	制造厂及

出厂编号
	检定周期或复校间隔
	末次检定或校准日期
	检定或校准机构及证书号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要配套
设备
	
	
	
	
	
	
	
	


	环境条件

及设施
	序号
	项   目
	要    求
	实际情况
	结    论

	
	1
	温   度
	
	
	

	
	2
	湿   度
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	计量标准负责人
	姓   名
	性别
	年龄
	从事本

项目年限
	学历
	能力证件

名称及编号
	核准的检定

或校准项目

	
	
	
	
	
	
	
	

	检定或校准人员

	姓   名
	性别
	年龄
	从事本

项目年限
	学历
	能力证件

名称及编号
	核准的检定

    或校准项目

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检定或校准人员能力证明的自我声明：

（示例：以上检定或校准人员具有相应能力并满足有关计量法律法规要求。）


	文 件 集 登 记
	序  号
	名            称
	是否具备
	备 注

	
	1
	计量标准考核证书（如果适用）
	
	

	
	2
	社会公用计量标准证书（如果适用）
	
	

	
	3
	计量标准考核（复查）申请书（如果适用）
	
	

	
	4
	计量标准技术报告
	
	

	
	5
	检定或校准结果的重复性试验记录
	
	

	
	6
	计量标准的稳定性考核记录（如果适用）
	
	

	
	7
	计量标准更换申报表（如果适用）
	
	

	
	8
	计量标准封存（或注销）申报表（如果适用）
	
	

	
	9
	计量标准履历书
	
	

	
	10
	国家计量检定系统表（如果适用）
	
	

	
	11
	计量检定规程或计量校准规范
	
	

	
	12
	计量标准操作程序（如果适用）
	
	

	
	13
	计量标准器及主要配套设备使用说明书（如果适用）
	
	

	
	14
	计量标准器及配套的计量设备的检定或校准证书
	
	

	
	15
	计量标准负责人及检定或校准人员能力证件
	
	

	
	16
	实验室的相关管理制度
	

	
	16.1
	实验室岗位管理制度
	
	

	
	16.2
	计量标准保存、使用、维护管理制度
	
	

	
	16.3
	量值溯源管理制度
	
	

	
	16.4
	环境条件及设施管理制度
	
	

	
	16.5
	计量检定规程或计量校准规范管理制度
	
	

	
	16.6
	原始记录及证书管理制度
	
	

	
	16.7
	事故报告管理制度
	
	

	
	16.8
	计量标准文件集管理制度
	
	

	
	17
	开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书副本
	
	

	
	18
	计量标准环境条件及设施发生重大变化自我声明（如果适用）
	
	

	
	19
	其他文件（如果适用）
	

	
	19.1
	检定或校准结果的不确定度评定报告
	
	

	
	19.2
	计量比对报告
	
	

	
	19.3
	研制或改造计量标准的技术鉴定或验收资料
	
	


	开展的检定或校准项目


	名     称
	测量范围
	不确定度或准确度

等级或最大允许误差
	所依据的计量检定规程

或计量校准规范的编号及名称

	
	
	
	
	

	建标单位意见
	   负责人签字：              （公章）         

                                                  年    月    日

	建标单位

主管部门意见
	                                                       （公章）

                                                  年    月    日

	主持考核的

人民政府计量行政部门意见
	                                                      （公章）

                                                  年    月    日


附录B

计量标准技术报告格式

计量标准技术报告

  计量标准名称                                       
    计量标准负责人                                      

   建标单位名称                                       
    填 写 日 期                                

目      录

一、建立计量标准的目的………………………………………………………………… (   )

二、计量标准的工作原理及其组成………………………………………………………(   )

三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………………………(   )

四、计量标准的主要技术指标……………………………………………………………(   )

五、环境条件………………………………………………………………………………(   )

六、计量标准的量值溯源和传递框图……………………………………………………(   )

七、计量标准的稳定性考核………………………………………………………………(   )

八、检定或校准结果的重复性试验…………………………………………………………(   )

九、检定或校准结果的不确定度评定………………………………………………(   )

十、检定或校准结果的验证………………………………………………………………(   )

十一、结论…………………………………………………………………………………(   )

十二、附加说明……………………………………………………………………………(   )

	一、建立计量标准的目的

	

	二、计量标准的工作原理及其组成

	


	三、计量标准器及主要配套设备

	计   量   标   准   器
	名     称
	型   号
	测量范围
	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	制造厂及

出厂编号
	检定周期或复校间隔
	检定或

校准机构

	
	
	
	
	
	
	
	

	主   要   配   套   设   备
	
	
	
	
	
	
	


	四、计量标准的主要技术指标

	

	五、环境条件

	序号
	项   目
	要    求
	实际情况
	结    论

	1
	温   度
	
	
	

	2
	湿   度
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


	六、计量标准的量值溯源和传递框图

	


	七、计量标准的稳定性考核

	


注：应当提供计量标准的稳定性考核记录。
	八、检定或校准结果的重复性试验

	


注：应当提供检定或校准结果的重复性试验记录。
	九、检定或校准结果的不确定度评定

	


	十、检定或校准结果的验证

	


	十一、结论

	

	十二、附加说明

	


附录C
计量标准考核中有关技术问题的说明
C.1 检定或校准结果的重复性 

C.1.1  检定或校准结果的重复性是指在重复性测量条件下，用计量标准对常规被检定或被校准对象(以下简称被测对象)重复测量所得示值或测得值间的一致程度。通常用重复性测量条件下所得检定或校准结果的分散性定量地表示，即用单次检定或校准结果yi的实验标准差s(yi)来表示。检定或校准结果的重复性通常是检定或校准结果的不确定度来源之一。

C.1.2  检定或校准结果的重复性试验方法

在重复性测量条件下，用计量标准对被测对象进行n次独立重复测量，若得到的测得值为yi（i =1, 2，…，n），则其重复性s(yi)按公式（C.1）计算：

                          
[image: image19.wmf]t

                            （C.1）

式中：


[image: image2.wmf]y

— n个测得值的算术平均值；

n — 重复测量次数，n应当尽可能大，一般应当不少于10次。

如果检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量在检定或校准结果的不确定度中不是主要分量，允许适当减少重复测量次数，但至少应当满足n≥6。

注: 术语“测量重复性”是指在重复性测量条件下得到的精密度,它表示测量过程中所有的随机效应对测得值的影响。在进行检定或校准结果的重复性试验时，其条件应当与测量不确定度评定中所规定的条件相同。重复性试验的测量条件通常是重复性测量条件，但在特殊情况下也可能是复现性测量条件或期间精密度测量条件。
C.1.3  被测对象对测得值的分散性有影响，特别是当被测对象是非实物量具的测量仪器时,该影响应当包括在检定或校准结果的重复性之中。在测量不确定度评定中，当检定或校准结果由单次测量得到时，由公式（C.1）计算得到的检定或校准结果的重复性直接就是检定或校准结果的一个不确定度分量。当检定或校准结果由N次重复测量的平均值得到时，由检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量为
[image: image3.wmf]N

y

s

i

)

(

。

C.1.4  被检定或被校准仪器的分辨力也会影响检定或校准结果的重复性。在测量不确定度评定中，当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量大于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，此时重复性中已经包含分辨力对检定或校准结果的影响，故不应当再考虑分辨力所引入的不确定度分量。当检定或校准结果的重复性引入的不确定度分量小于被检定或被校准仪器的分辨力所引入的不确定度分量时，应当用分辨力引入的不确定度分量代替检定或校准结果的重复性分量。若被检定或被校准仪器的分辨力为x，则分辨力引入的不确定度分量为0.289x。

C.1.5  对于常规的计量检定或校准，当无法满足n≥10时，为了使得到的实验标准差更可靠，如果有可能，可以采用合并样本标准差表示检定或校准结果的重复性，合并样本标准差sp按公式（C.2）计算：


[image: image4.wmf])

1

(

)

(

1

2

1

p

-

-

=

å

å

=

=

n

m

y

y

s

m

j

n

k

j

kj

                          （C.2）

式中：

m — 测量的组数；

      n — 每组包含的测量次数；
      ykj— 第j组中第k次的测得值；

      
[image: image5.wmf]j

y

— 第j组测得值的算术平均值。

C.1.6对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定，如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验符合要求，并可以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据；如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验不符合要求。

C.2  计量标准的稳定性

C.2.1  计量标准的稳定性是指计量标准保持其计量特性随时间恒定的能力。因此计量标准的稳定性与所考虑的时间段长短有关。计量标准的稳定性应当包括计量标准器的稳定性和配套设备的稳定性。如果计量标准可以测量多种参数，应当对每种参数分别进行稳定性考核。

C.2.2  稳定性的考核方法

C.2.2.1采用核查标准进行考核

C.2.2.1.1 用于日常验证测量仪器或测量系统性能的装置称为核查标准或核查装置。在进行计量标准的稳定性考核时，应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准。采用核查标准对计量标准的稳定性进行考核时，其记录格式可以使用附录F计量标准的稳定性考核记录参考格式。
C.2.2.1.2 对于新建计量标准，每隔一段时间（大于一个月），用该计量标准对核查标准进行一组n次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。共观测m组（m≥4）。取m组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

C.2.2.1.3 对于已建计量标准，每年至少一次用被考核的计量标准对核查标准进行一组n次重复测量，取其算术平均值作为测得值。以相邻两年的测得值之差作为该时间段内计量标准的稳定性。

C.2.2.2采用高等级的计量标准进行考核

C.2.2.2.1 对于新建计量标准，每隔一段时间（大于一个月），用高等级的计量标准对新建计量标准进行一组测量。共测量m组（m≥4），取m组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

C.2.2.2.2 对于已建计量标准，每年至少一次用高等级的计量标准对被考核的计量标准进行测量，以相邻两年的测得值之差作为该时间段内计量标准的稳定性。

C.2.2.3采用控制图法进行考核

C.2.2.3.1 控制图（又称休哈特控制图）是对测量过程是否处于统计控制状态的一种图形记录。它能判断测量过程中是否存在异常因素并提供有关信息，以便于查明产生异常的原因，并采取措施使测量过程重新处于统计控制状态。

C.2.2.3.2 采用控制图法对计量标准的稳定性进行考核时，用被考核的计量标准对一个量值比较稳定的核查标准作连续的定期观测，并根据定期观测结果计算得到的统计控制量（例如平均值、标准偏差、极差）的变化情况，判断计量标准的量值是否处于统计控制状态。

C.2.2.3.3控制图的方法仅适合于满足下述条件的计量标准：

   a）准确度等级较高且重要的计量标准；

   b）存在量值稳定的核查标准，要求其同时具有良好的短期稳定性和长期稳定性；

   c）比较容易进行多次重复测量。

C.2.2.3.4建立控制图的方法和控制图异常的判断准则参见GB/T 17989.2 。

C.2.2.4采用计量检定规程或计量校准规范规定的方法进行考核

当计量检定规程或计量校准规范对计量标准的稳定性考核方法有明确规定时，可以按其规定进行计量标准的稳定性考核。

C.2.2.5采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核

将计量标准器每年溯源的检定或校准数据，制成计量标准器的稳定性考核记录表或曲线图 (参见附录D计量标准履历书中的“计量标准器的稳定性考核图表”)，作为证明计量标准量值稳定的依据。

C.2.3 在进行计量标准的稳定性考核时，应当优先采用核查标准进行考核；若被考核的计量标准是建标单位的次级计量标准时，也可以选择高等级的计量标准进行考核；若符合C.2.2.3.3的条件，也可以选择控制图进行考核；若有关计量检定规程或计量校准规范对计量标准的稳定性考核方法有明确规定时，也可以按其规定进行考核；当上述方法都不适用时，方可采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核。

C.3计量标准考核中与不确定度有关的问题
C.3.1 测量不确定度的评定方法

测量不确定度的评定方法应当依据JJF1059.1。对于某些计量标准，如果需要，也可以依据JJF1059.2用蒙特卡洛法评定测量不确定度。如果相关国际组织已经制订了该计量标准所涉及领域的测量不确定度评定指南，则测量不确定度评定也可以依据这些指南进行（在这些指南的适用范围内）。
C.3.2 测量不确定度的评定步骤

a） 明确被测量，必要时给出被测量的定义及测量过程的简单描述；

b） 列出所有影响测量不确定度的输入量xi，并给出用以评定测量不确定度的测量模型；

c） 评定各输入量的标准不确定度u(xi)，并通过灵敏系数ci进而给出与各输入量对应的不确定度分量
[image: image6.wmf])

(

)

(

i

i

i

x

u

c

y

u

=

；

d）给出合成标准不确定度uc(y)，合成时应当考虑各输入量之间是否存在值得考虑的相关性，对于非线性测量模型则应当考虑是否存在值得考虑的高阶项；

e） 列出不确定度分量的汇总表，表中应当给出每一个不确定度分量的详细信息；
f） 对被测量y的分布进行估计，并根据估计得到的分布和所要求的包含概率p确定包含因子kp；除非相关的技术文件有规定，否则包含概率均取p=95%；
g） 在无法确定被测量y的分布时，或该测量领域有规定时，也可以直接取包含因子k=2；
h） 由合成标准不确定度uc(y)和包含因子kp或k的乘积，得到扩展不确定度Up或U；

i） 给出测量不确定度的最后陈述，其中应当给出关于扩展不确定度的足够信息。利用这些信息，至少应当使客户能从所给的扩展不确定度重新导出合成标准不确定度。

C.3.3检定和校准结果的测量不确定度的评定

C.3.3.1在进行检定和校准结果的测量不确定度的评定时，测量对象应当是常规的被测对象，测量条件应当是在满足计量检定规程或计量校准规范前提下至少应当达到的临界条件。在计量标准技术报告的“检定或校准结果的不确定度评定”一栏中，既可以给出测量不确定度评定的详细过程，也可以给出测量不确定度评定的简要过程。在给出测量不确定度评定的简要过程时，还应当单独给出描述测量不确定度评定详细过程的检定或校准结果的不确定度评定报告；测量不确定度评定的简要过程应当包括对被测量的简要描述、测量模型、不确定度分量的汇总表（包括各分量的尽可能多的信息）、被测量分布的判定和包含因子的确定、合成标准不确定度的计算以及最终给出的扩展不确定度。

C.3.3.2如果计量标准可以测量多种被测对象时，应当分别评定不同种类被测对象的测量不确定度。

C.3.3.3 如果计量标准可以测量多种参数时，应当分别评定每种参数的测量不确定度。

C.3.3.4 如果测量范围内不同测量点的不确定度不相同时，原则上应当给出每一个测量点的不确定度，也可以用下列两种方式之一来表示：

a）如果测量不确定度可以表示为被测量y的函数，则用计算公式表示测量不确定度。

b）在整个测量范围内，分段给出其测量不确定度（以每一分段中的最大测量不确定度等方式表示）。

C.3.3.5 无论采用何种方式来评定检定和校准结果的测量不确定度，均应当具体给出典型值的测量不确定度评定过程。如果对于不同的测量点，其不确定度来源和测量模型相差甚大，则应当分别给出它们的不确定度评定过程。

C.3.3.6 视包含因子k取值方式的不同，最后给出检定和校准结果的测量不确定度应当采用下述两种方式之一表示：

a）扩展不确定度Up
当包含因子的数值是由规定的包含概率p并根据被测量y的分布计算得到时，扩展不确定度应当用Up表示。当规定的包含概率p分别为95%和99%时，扩展不确定度分别用U95和U99表示。包含概率p通常取95%，当采用非95%的包含概率时应当注明其所依据的技术文件。
在给出扩展不确定度Up的同时，应当注明所取包含因子kp的数值以及被测量的分布类型。若被测量接近于正态分布，还应当给出其有效自由度eff。

b）扩展不确定度U
当包含因子的数值不是由规定的包含概率p并根据被测量y的分布计算得到，而是直接取定时，扩展不确定度应当用U表示，同时给出所取包含因子k的数值。一般均取k=2，这包括两种情况下：一种是无法判断被测量y的分布时；另一种是可以估计被测量y接近于正态分布并且其有效自由度足够大时。

在能估计被测量y接近于正态分布，并且能确保其有效自由度足够大而直接取k=2时，还可以进一步说明：“由于估计被测量接近于正态分布，并且其有效自由度足够大，故所给的扩展不确定度U所对应的包含概率约为95%”。
C.4 检定或校准结果的验证
C.4.1 检定或校准结果的验证是指对给出的检定或校准结果的可信程度进行实验验证。由于验证的结论与测量不确定度有关，因此验证的结论在某种程度上同时也说明了所给出的检定或校准结果的不确定度是否合理。
C.4.2 验证方法

C.4.2.1 传递比较法

用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象，然后将该被测对象用高等级的计量标准进行测量。若用被考核计量标准和高等级的计量标准进行测量时的扩展不确定度（U95或U ，k=2）分别为Ulab和Uref，它们的检定或校准结果分别为ylab和yref，在两者的包含因子近似相等的前提下应当满足公式（C.3）的要求。

[image: image7.wmf]2

ref

2

lab

ref

lab

U

U

y

y

+

£

-

                  (C.3)
当
[image: image8.wmf]3

lab

ref

U

U

£

成立时，可以忽略Uref的影响，此时公式（C.3）成为（C.4）。

[image: image9.wmf]lab

ref

lab

U

y

y

£

-

                      (C.4)
C.4.2.2比对法

当不可能采用传递比较法时，可以采用多个建标单位之间的比对。当各建标单位的计量标准具有相同准确度等级时，采用各建标单位所得到的检定或校准结果的平均值作为被测量的最佳估计值。

当各建标单位的测量不确定度不同时，原则上应当采用加权平均值作为被测量的最佳估计值，其权重与测量不确定度有关。但由于各建标单位在评定测量不确定度时所掌握的尺度可能会相差较大，故仍采用算术平均值
[image: image10.wmf]y

作为参考值。

若被考核建标单位的检定或校准结果为ylab，其测量不确定度为Ulab，在被考核建标单位检定或校准结果的方差比较接近于各建标单位的平均方差，以及各建标单位的包含因子均相同的条件下，应当满足公式（C.5）的要求。


[image: image11.wmf]lab

lab

1

U

n

n

y

y

-

£

-

                        (C.5)
C.4.2.3 传递比较法是具有溯源性的，而比对法则并不具有溯源性，因此检定或校准结果的验证原则上应当采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下方可以采用比对法进行检定或校准结果的验证，并且参加比对的建标单位应当尽可能多。

C.5 现场实验结果的评价

    现场实验时，考评员可以选择盲样、核查标准或近期已检定或校准过的计量器具作为测量对象。最佳的测量对象为考评员自带的盲样；在考评员无法自带盲样的情况下，可以选用建标单位的核查标准作为测量对象；若建标单位无合适的核查标准可供使用时，也可以选择建标单位近期已检定或校准过的计量器具作为测量对象。

对于考评员自带盲样的情况，现场检定或校准结果与参考值之差的绝对值应当不大于两者的扩展不确定度（U95或U，k=2）的方和根。若现场检定或校准结果和参考值分别为y和y0，它们的扩展不确定度分别为U和U0，则应当满足公式（C.6）的要求。 

[image: image12.wmf]2

0

2

0

U

U

y

y

+

£

-

                           (C.6)
    若使用建标单位的核查标准作为测量对象，则建标单位应当在现场实验前提供该核查标准的参考值及其不确定度。若采用近期已检定或校准过的计量器具作为测量对象，建标单位也应当在现场实验前提供该计量器具的检定或校准结果及其不确定度。在此两种情况下，由于检定或校准结果和参考值都是采用同一套计量标准进行测量，因此在扩展不确定度中应当扣除由系统效应引起的测量不确定度分量。若现场检定或校准结果和参考值分别为y和y0，它们的扩展不确定度均为U，扣除系统效应引入的不确定度分量后的扩展不确定度为U (，则应当满足公式（C.7）的要求。

[image: image13.wmf]U

y

y

¢

£

-

2

0

                                 (C.7)
C.6计量标准的量值溯源和传递框图

根据与所建计量标准相应的国家计量检定系统表、计量检定规程或计量校准规范，画出该计量标准溯源到上一级计量器具和传递到下一级计量器具的量值溯源和传递框图。计量标准的量值溯源和传递框图格式见图C.1。

	上一级计量器具


	[image: image1.wmf]1

)

(

)

(

2

1

-

-

=

å

=

n

y

y

y

s

n

i

i

i

[image: image18.wmf]y



	本级计量器具


	

	下

一级计量器具


	


图C.1  计量标准的量值溯源和传递框图
附录D

计量标准履历书参考格式
计量标准履历书

计 量 标 准 名 称                                   

计 量 标 准 代 码                                   

计量标准考核证书号                                    

建立日期         年   月   日

目      录
一、计量标准基本情况记载…………………………………………（
）

二、计量标准器、配套设备及设施登记……………………………（
）

三、计量标准考核（复查）记录……………………………………（
）

四、计量标准器的稳定性考核图表…………………………………（
）

五、计量标准器及配套的计量设备量值溯源记录…………………（ 
）

六、计量标准器及配套设备修理记录………………………………（
）

七、计量标准器及配套设备更换登记………………………………（
）

八、计量检定规程或计量校准规范（更换）登记…………………（
）

九、检定或校准人员（更换）登记…………………………………（ 
）

十、计量标准负责人（更换）登记…………………………………（
）

十一、计量标准使用记录……………………………………………（  ）

十二、 计量标准环境条件及设施发生重大变化自查记录表………（  ）

一、计量标准基本情况记载

	计量标准名称
	

	测量范围
	

	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	

	保存地点
	
	原值（万元)
	

	启用日期
	

	建立计量标准情况记录：


	验收情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  验收人：

年　　 　月　　　日 


二、计量标准器、配套设备及设施登记

	计

量

标

准

器
	名　　称
	型  号
	测量范围
	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	制造厂及

出厂编号
	原值
(元)
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	配

套

设

备
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	设

施
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、计量标准考核(复查) 记录
	计量标准

名    称
	

	申请考核

日期
	考评单位

（如果适用）
	考评

方式
	考评员姓名（如果适用）
	考核结论
	计量标准考核

证书有效期
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


四、计量标准器的稳定性考核图表

计量标准器的稳定性考核记录表

	计量标准器名称及编号
	名义值
	允许

变化量
	溯源的检定/校准数据

	
	
	
	年

月
	年

月
	变化量
	结 论
	年

月
	年

   月
	变化量
	结 论

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


计量标准器的稳定性曲线图

注：每一个参数画一张稳定性曲线图；上图为示例，应当根据计量标准稳定性的实际情况绘制。

五、计量标准器及配套的计量设备量值溯源记录

	名  称
	出厂编号
	检定或校准日期
	检定周期或校准间隔
	检定或校准机构名称
	结   论
	检定或

校准证书号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：该记录可单独使用，也可反映在电子文件或其他记录中。
六、计量标准器及配套设备修理记录
	名  称
	出厂编号
	修理日期
	 修理原因
	 修理情况
	 修理结论
	 经手人签字

	
	
	
	
	
	
	


七、计量标准器及配套设备更换登记
	更换前计量器

具名称、型号及出厂编号
	更换后计量器具名称、型号及出厂编号
	更换原因
	更换日期
	经手人

签  字
	批准部门或

批准人及日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


八、计量检定规程或计量校准规范（更换）登记

	现行的计量检定规程或计量校准规范编号及名称
	原计量检定规程或计量校准规范编号及名称
	更换

日期
	变化的主要内容
	是否

实质性变化

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否

	
	
	
	
	□是  □否


九、检定或校准人员（更换）登记

	姓 名
	性别
	年龄
	学历
	能力证件

名称及编号
	核准的检定

或校准项目
	上岗

日期
	离岗

日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


十、计量标准负责人（更换）登记

	负责人姓名
	接收日期
	交  接  记  事
	交接人签字及日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


十一、计量标准使用记录

	使用日期
	使用前情况
	使用后情况
	使用人签名
	备   注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1该记录可以单独使用，也可以反映在其他记录中。

2当计量标准使用频繁时，可以每隔一段合理的时间间隔记录一次。

十二、 计量标准环境条件及设施发生重大变化自查记录表

	计量标准名称
	

	变化的基本情况
	

	自查的主要项目
	自   查   情   况

	1、计量标准的稳定性考核
	

	2、检定或校准结果的重复性试验
	

	3、计量标准器及配套的计量设备的溯源
	名   称
	型号
	测量范围
	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	制造厂及

出厂编号
	检定或

校准日期
	检定或校准

机构及证书号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	自查结论
	对计量标准主要计量特性有无重大影响

□有

□无



	计量标准负责人签字：                                            年     月     日   


附录E

检定或校准结果的重复性试验记录参考格式
                的检定或校准结果的重复性试验记录
	试验时间
	 　  年  　　月   　　 日
	   年 　    月  　　  日

	被测对象
	名    称
	型号
	编号
	名   称
	型号
	编号

	
	
	
	
	
	
	

	测量条件
	
	

	测量次数
	测得值（    ）
	测得值（    ）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	
[image: image14.wmf]y


	
	

	
[image: image15.wmf]1

)

(

)

(

1

2

-

-

=

å

=

n

y

y

y

s

n

i

i

i


	
	

	结    论
	
	

	试验人员
	
	


附录F

计量标准的稳定性考核记录参考格式

                             的稳定性考核记录
	考核时间
	      年 月 日
	 　　 年 月 日
	　　   年 月 日
	       年 月 日

	核查标准
	名称：                    型号：                 编号：

	测量条件
	                    
	
	
	

	测量次数
	测得值（   ）
	测得值（   ）
	测得值（   ）
	测得值（   ）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	
[image: image16.wmf]i

y


	
	
	
	

	变化量
[image: image17.wmf]1

-

-

i

i

y

y


	
	
	
	

	允许变化量
	
	
	
	

	结     论
	
	
	
	

	考核人员
	
	
	
	


附录G                计量标准更换申报表格式
计量标准更换申报表
	计量标准名称
	
	代码
	

	测量范围
	

	不确定度或准确度

等级或最大允许误差
	

	计量标准

考核证书号
	
	计量标准

考核证书有效期
	

	计量标准器及主要配套设备更换登记

	更   换   前
	名    称
	型 号
	测量范围
	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	制造厂及出厂编号
	检定或校准机构及证书号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	更   换   后
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	更换的情况：

□计量标准器更新          □计量标准器增加         □计量标准器减少

□主要配套设备更新        □主要配套设备增加       □主要配套设备减少   

□其他

	更换的原因： 

□计量检定规程或计量校准规范变更         □原计量标准器或主要配套设备出现问题       

□ 工作量发生变化                        □其他

	更换后测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准项目的变化情况：        □发生变化                           □未发生变化

	建标单位意见：

                                                    负责人签字：           (公章)

                                                                   年     月     日

	主持考核的人民政府计量行政部门意见：

                                                                             (公章)

                                                                   年     月     日 


    注：

     1 计量标准发生更换时，建标单位应当填写计量标准更换申报表一式两份报主持考核的人民政府计量行政部门，并应当附上更换后计量标准器及配套的主要计量设备有效的检定或校准证书和计量标准考核证书复印件各1份。

2 如果选择“□其他”，则应当说明具体情况或原因。

3 计量标准更换申报表采用计算机打印。

附录H 

计量标准封存(或注销)申报表格式
计量标准封存（或注销）申报表
	计量标准名称
	
	代码
	

	测量范围
	

	不确定度或准确度

等级或最大允许误差
	

	计量标准

考核证书号
	
	计量标准

考核证书有效期
	

	申请类型
	□封存              □注销

	封存或注销原因
	□技术改造          □计量标准器或主要配套设备出现问题       

□搬迁              □无量传工作              □  其他

需要说明的其他情况：


	申请停用时间
	年     月     日 ——         年     月     日

	建标单位意见
	              负责人签字：              (公章) 

                                        年    月    日

	建标单位

主管部门意见
	                                                  (公章)

                                              年    月    日

	主持考核的人民政府计量行政部门意见
	                                                  (公章)

                                              年    月    日


注：

1 计量标准需要封存或注销时，建标单位应当填写计量标准封存（或注销）申报表一式两份报主持考核的人民政府计量行政部门。

2计量标准封存（或注销）申报表采用计算机打印。

附录J

计量标准考核报告格式

 计量标准考核报告

[    ]   量标   证字第    号

  考核计划编号                                              
计量标准名称                                              

计量标准代码                                              

建标单位名称                                              

考评单位名称                                               

考 核 类 型        □ 新建            □ 复查              
考 评 方 式    □书面审查    □现场考评（□远程考评）      
考 评 日 期               年      月       日

	计量标准

名    称
	
	计量标准

考核证书号
	

	保存地点
	
	计量标准

原值（万元）
	

	计量标准

类    别
	□社会公用
	□部门最高
	□企事业最高

	测量范围
	

	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	

	计

量标准器


	名   称
	型号
	测量范围
	不确定度

或准确度等级

或最大允许误差
	制造厂及

出厂编号
	检定周期或复校间隔
	末次检定或校准日期
	检定或校准机构及证书号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要配套
设备
	
	
	
	
	
	
	
	


	计量标准考评表

	序号
	考核规范条款号
及考评内容和要求
	考评结果
	考评记事

	
	
	符

合
	有缺陷
	不符合
	不适合
	

	1
	4.1计量标准器及配套设备
	*△4.1.1计量标准器及配套设备配置科学合理、完整齐全，并满足开展检定或校准工作的需要
	
	
	
	
	

	2
	
	*△4.1.2 计量标准器及主要配套设备的计量特性符合相应计量检定规程或计量校准规范的规定，并满足开展检定或校准工作的需要
	
	
	
	
	

	3
	
	*△4.1.3计量标准的溯源性符合要求，计量标准器及配套的计量设备均有连续、有效的检定或校准证书
	
	
	
	
	

	4
	4.2 计量标准的主要计量特性
	△4.2.1 测量范围正确
	
	
	
	
	

	5
	
	△4.2.2不确定度或准确度等级或最大允许误差正确
	
	
	
	
	

	6
	
	*△4.2.3计量标准的稳定性合格
	
	
	
	
	

	7
	
	△4.2.4 计量标准的其他计量特性符合要求
	
	
	
	
	

	8
	4.3环境条件及设施
	*△4.3.1温度、湿度、照明、供电等环境条件符合要求
	
	
	
	
	

	9
	
	4.3.2设施的配置符合要求；互不相容的区域进行了有效隔离
	
	
	
	
	

	10
	
	4.3.3环境条件进行了有效的监控
	
	
	
	
	

	11
	4.4人员
	△4.4.1配备了能够履行职责的计量标准负责人
	
	
	
	
	

	12
	
	*△4.4.2配备了两名以上具有相应能力的检定或校准人员
	
	
	
	
	

	13
	4.5
文件集
	4.5.1文件集的管理
	4.5.1文件集的管理符合要求
	
	
	
	 
	

	14
	
	4.5.2计量检定规程或计量校准规范
	*△4.5.2具有有效的计量检定规程或计量校准规范
	
	
	
	
	

	15
	
	4.5.3计量标准技术报告
	△4.5.3.1计量标准技术报告更新及时，有关内容填写齐全、表述清晰
	
	
	
	
	

	16
	
	
	△4.5.3.2计量标准器及主要配套设备信息填写正确
	
	
	
	
	


表（续）

	序号
	考核规范条款号
及考评内容和要求
	考评结果
	考评记事

	
	
	符
合
	有缺陷
	不符合
	不适合
	

	17
	4.5
文件集
	4.5.3计量标准技术报告
	△4.5.3.3计量标准的主要技术指标及环境条件填写正确
	
	
	
	
	

	18
	
	
	△4.5.3.4计量标准的量值溯源和传递框图正确
	
	
	
	
	

	19
	
	
	△4.5.3.5检定或校准结果的重复性试验符合要求
	
	
	
	
	

	20
	
	
	*△4.5.3.6 检定或校准结果的不确定度评定的步骤、方法正确，评定结果合理
	
	
	
	
	

	21
	
	
	△4.5.3.7检定或校准结果的验证方法正确，验证结果符合要求
	
	
	
	
	

	22
	
	4.5.4检定或校准原始记录
	△4.5.4.1原始记录格式规范、信息齐全，填写、更改、签名及保存等符合要求
	
	
	
	
	

	23
	
	
	△4.5.4.2原始记录数据真实、完整，数据处理正确
	
	
	
	
	

	24
	
	4.5.5检定或校准证书
	△4.5.5.1证书的格式、签名、印章及副本保存等符合要求
	
	
	
	
	

	25
	
	
	△4.5.5.2检定或校准结果正确，内容符合要求
	
	
	
	
	

	26
	
	4.5.6管理制度
	4.5.6 制订并执行相关管理制度
	
	
	
	
	

	27
	4.6计量标准测量能力的确认
	4.6.1技术资料审查
	△4.6.1通过对技术资料审查确认计量标准具有相应测量能力
	
	
	
	
	技术资料：



	28
	
	4.6.2现场实验
	*4.6.2.1检定或校准方法、操作程序、操作过程等符合计量检定规程或计量校准规范的要求
	
	
	
	
	现场实验资料：

	29
	
	
	4.6.2.2回答问题正确
	
	
	
	
	回答情况：



	
	
	
	提问摘要：


	
	
	
	
	

	30
	
	
	*4.6.2.3检定或校准结果正确
	
	
	
	
	


注：考评内容包括六方面共30项考评项目，各项目的考评结果请在相应栏目内打“√”。带*的项目为重点考评项目，有10项；带△的项目为书面审查项目，有23项。

	开展的检定或校准项目
	名    称
	测量范围
	不确定度或准确度

等级或最大允许误差
	所依据的计量检定规程

或计量校准规范的编号及名称

	
	
	
	
	

	考评结论及意见：

□合格            □需要整改             □不合格           □其他
（如果有整改要求，见“计量标准整改工作单”）

                                        计量标准考评员签字：   
                                                       年     月     日

	考评员姓名
	工作单位名称
	考评员证号
	核准考评项目
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	计量标准整改工作单

	计量标准名称
	
	考核计划编号
	

	建标单位名称
	
	考评时间
	    年  月  日

	序号
	对应的考核

规范条款号
	整    改  内    容  
	重点项
	非重

点项

	
	
	
	
	

	整 改 期 限
	整改期限15个工作日，建标单位应当在   年  月  日前完成整改工作，并将整改资料报考评员确认。过期未能提交整改资料的，视为自动放弃，即按考评不合格处理。

	考评员签字
	
	考评员联系电话
	

	计量标准负责人签字
	
	计量标准负责人联系电话
	

	整改结果
	                       建标单位 （公章）
年   月   日

	整改结果确认
	□通过        □不通过      考评员（签字）           年   月   日


注：考评员填写“计量标准整改工作单”后，建标单位计量标准负责人签收；建标单位完成整改，填写整改结果后，再由考评员确认后签字。

	整改的验收及考评结论：

             □合格                □不合格

需要说明的内容：

                                  计量标准考评员签字：                            

                                                       年     月     日  

	考评单位或考评组意见：

                           负责人（签字/公章）：

                                                                 年     月     日    

	组织考核的人民政府计量行政部门意见：

                                   负责人（签字/公章）：

                                                 年     月     日  


附录 K          

计量标准考核证书格式  

计 量 标 准 考 核 证 书
Certificate for Examination of Measurement Standard

      〔     〕    量标       证字 第          号      
根据《中华人民共和国计量法》，按照《计量标准考核规范》的要求，考核合格，特发此证。

This is to certify that the measurement standard conforms with the requirements of the “Rule for the Examination of Measurement Standards” according to “the Law on Metrology of the People's Republic of China”.

建标单位名称
Possessor of the Measurement Standard
计量标准名称                                   代码

Name of Measurement Standard                     Code

测量范围

Measuring Range

不确定度或准确度等级

或最大允许误差

Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error

保存地点

Installed in
                                发证机关（印章）

                               The Issuing Authority

发证日期          年     月     日

                          Date Issued

有效期至          年     月     日

                         Date of Expiry

                                〔      〕     量标     证字第     号 

	计

量

标

准

器 Measurement

Standard


	名    称

Name
	型   号

   Model/Type
	测量范围Measuring Range
	不确定度或准确度

等级或最大允许误差

Uncertainty or Accuracy Class or

Maximum Permissible Error
	制造厂及

出厂编号

Manufacturer 

and Series Number

	
	
	
	
	
	

	主

要

配

套

设

备

Main Auxiliary Equipment


	
	
	
	
	

	开

展

的

检

定

或

校

准

项

目
Verification or Calibration Items
	名    称

Name
	测量范围Measuring Range
	不确定度或准确度

等级或最大允许误差

Uncertainty or Accuracy Class or
Maximum Permissible Error
	依据的计量检定规程

或计量校准规范的编号及名称

Verification Regulation or

Calibration Specification and Its Code

	
	
	
	
	


附录L           

计量标准考评工作评价及意见表格式

计量标准考评工作评价及意见表

                                   ： 
                年     月    日至                年    月    日，计量标准考评员                      对我单位建立的                            （计量标准考核计划编号为                  ）进行了考评。

我们对考评员的评价及意见如下：

	1. 对考评员给出的考评结论          □满意  □较满意  □不满意 

2. 对考评员的考评工作              □满意  □较满意  □不满意 

3. 考评员执行计量标准考核规范      □好    □较好    □有偏差 

4. 考评员对检定或校准方法          □熟悉  □较熟悉  □不熟悉 

5. 考评员的专业技术能力            □高    □较高    □一般   □差 
6. 考评员的工作作风和态度          □好    □较好    □一般   □差 
7. 对考评工作的意见和建议：

建标单位（公章）
                                            年     月     日   


附录M           

计量标准环境条件及设施发生重大变化自我声明格式

计量标准环境条件及设施发生重大变化自我声明
	建标单位名称（公章）
	
	填报日期
	

	计量标准管理部门联系人
	
	电话/传真
	

	计量标准环境条件及设施发生重大变化的主要原因
	

	序号
	计量标准名称
	计量标准

考核证书号
	有效期
	变化类型
	对计量标准主要计量特性有无重大影响
	备    注

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	


表（续）
	序号
	计量标准名称
	计量标准

考核证书号
	有效期
	变化类型
	对计量标准主要计量特性有无重大影响
	备    注

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	
	
	
	
	□搬迁

□设施改造

□实验室改造

□其他
	□有

□无
	

	由于环境条件及设施发生重大变化，有   项计量标准的主要计量特性没有发生变化，本单位承诺这些计量标准的测量能力没有发生变化；有   项计量标准的主要计量特性发生变化，本单位承诺及时向主持考核的人民政府计量行政部门申请对这些计量标准复查考核，这期间暂时停止开展检定或校准工作。本单位对以上自我声明内容的真实性、合法性以及自我声明事项造成的后果承担相应的法律责任。

建标单位负责人（签字）：                             年    月    日 





量值溯源方法





计量基(标)准名称：


不确定度或


准确度等级或


最大允许误差：


保存机构：





量值传递方法      





计量标准名称：


测量范围：


不确定度或


准确度等级或


最大允许误差：





计量器具名称：


测量范围：


不确定度或


准确度等级或


最大允许误差：





计量器具名称：


测量范围：


不确定度或


准确度等级或


最大允许误差：








PAGE  
- 69 -

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

